光猫telnet前，电脑网卡MAC地址需要先更改000729553557

1：Cmd命令进入文件夹目录：

cd /d G:\360极速浏览器下载\中兴破解\zteOnu_0.0.6_windows_amd64（F610GV9可用）2024

2：进入目录后输入unlock开启光猫telnet

unlock.exe –telnet

3：输入命令后，手动重启光猫。

4：光猫启动之后打开cmd窗口，telnet光猫：telnet 192.168.1.1

但是这个帐号和密码暂时还不能登录Telnet

接下来需要固化光猫的永久Telnet，回到Telnet窗口 输入命令：

1. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_Enable 1

2. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 InitSecLvl 3

3. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Max_Con_Num 5

4. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_Enable 1

5. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_EnableAfterOlt 1

6. sendcmd 1 DB save

7. reboot

命令一行一个输入进去，最后光猫会重启，重启完成，然后插上光纤，注册光猫。风险提示：注册下发配置可能导致Telnet端口封死。本人四川电信，注册后telnet仍是可用状态。

这时候超密已经变了，用获取到的固定Telnet账号和密码进去按照第三步去取得超密，解密文件搜索telecomadmin。

关闭中兴光猫自动跳出注册界面

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1

sendcmd 1 DB save

reboot

关闭中兴光猫TR069 使能

sendcmd 1 DB set WANC 0 Enable 0                 */关闭TR069 使能

sendcmd 1 DB save                                */保存

reboot                                            */重启

sendcmd 1 DB set WANC 0 Enable 1                  */开启TR069使能

#修改管理员超级账号为 telecomadmin (可自定义)

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 User telecomadmin

#修改管理员超级账号的密码 @bc123456 (可自定义)

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass @bc123456

#TR069禁用远程控制

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 0

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 URL http://127.0.0.1

#记得最好保存下配置

sendcmd 1 DB save

reboot