1：Cmd命令进入文件夹目录：

cd /d G:\360极速浏览器下载\中兴破解\旧2023

2：通过软件使用8080端口开启TELNET并读取临时账号密码。

需先将光猫reset键恢复出厂设置，否则可能无法开启Telnet端口。

3：已将光猫恢复出厂设置后，在cmd命令窗口输入以下命令：

factorymode_crack.exe -l xxx open -i 192.168.1.1 -p 8080

*//开启Telnet端口

这样我们就开启了telnet 并且获得了临时的telnet 帐号和密码

s

4：接下来 我们打开另一个CMD窗口输入并输入我们上一步获取的临时账号和密码（注意大小写）：

Telnet 192.168.1.1

u5Xb0nXa

tdw94fcM

5：打开TFTP软件（建议先关闭windows防火墙在打开TFTP），回到telnet命令窗口中输入：

tftp -p -l userconfig/cfg/db_user_cfg.xml -r db_user_cfg.xml 192.168.1.2

IP根据本地获取地址在TFTP软件中的ip选项进行修改。

这样我们就得到了光猫的配置文件（配置文件位于TFTP工具文件夹目录），但是这个配置是加密的，我们需要解密，此Telnet窗口不要关闭接下来还需要用到。

使用CMD 打开ztecfg.exe软件所在位置 ztecfg.exe 和光猫配置放在同一目录（配置文件在TFTP工具文件夹目录）。

cd /d G:\360极速浏览器下载\中兴破解\中兴破解

.\ztecfg.exe -d AESCBC -i .\db_user_cfg.xml -o break.cfg

完成后我们会在文件夹得到一个break.cfg文件，使用记事本打开该文件，搜索：TelnetCfg

得到Telnet 永久账户和密码。

user

BCF45FFAD10A

但是这个帐号和密码暂时还不能登录Telnet

接下来需要固化光猫的永久Telnet，回到Telnet窗口 输入命令：

1. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_Enable 1

2. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 InitSecLvl 3

3. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Max_Con_Num 5

4. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_Enable 1

5. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_EnableAfterOlt 1

6. sendcmd 1 DB save

7. reboot

命令一行一个输入进去，最后光猫会重启，重启完成，然后插上光纤，注册光猫。风险提示：注册下发配置可能导致Telnet端口封死。本人四川电信，注册后telnet仍是可用状态。

这时候超密已经变了，用获取到的固定Telnet账号和密码进去按照第三步去取得超密，解密文件搜索telecomadmin。

关闭中兴光猫自动跳出注册界面

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1

sendcmd 1 DB save

reboot

关闭中兴光猫TR069 使能

sendcmd 1 DB set WANC 0 Enable 0                 */关闭TR069 使能

sendcmd 1 DB save                                */保存

reboot                                            */重启

sendcmd 1 DB set WANC 0 Enable 1                  */开启TR069使能

#修改管理员超级账号为 telecomadmin (可自定义)

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 User telecomadmin

#修改管理员超级账号的密码 @bc123456 (可自定义)

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass @bc123456

#TR069禁用远程控制

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 0

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 URL http://127.0.0.1

#记得最好保存下配置

sendcmd 1 DB save

reboot